ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР

ИНЖЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ»

394016 г. Воронеж; ул. 45 Стрелковой Дивизии, 263, тел./факс 8(4732) 53-85-82,

р/с 40702810213000025411 Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ г. Воронеж

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Положение о территориальном планировании

ПЗ - 1

2013 год

Проект разработан творческим коллективом в составе:

| Директор ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ» |  | П.И. Попов |
| --- | --- | --- |
| Архитекторы проекта |  | Н.Л. Мосолова |
|  |  | Е. А. Воробьева |
| Главный инженер проекта |  | А.Б. Федоров |
| Архитектор, ведущий специалист |  | И.А. Лошкарева |
| Инженер |  | О. В. Сас |
| Экономист по планированию |  | Е.А. Шалкина |
| Инженер-эколог |  | И.В. Багдасаров |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Состав | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| Том I | Положение о территориальном планировании (пояснительная записка) | ПЗ-1 |
| 1. | Графические материалы |  |
| 1.1. | Генеральный план Карта планируемого размещения объектов местного значения Северного сельского поселения М 1:50000 | ГП-1 |
| 1.2. | Генеральный план п. Северный и д. Светлая Протока М 1:5000 | ГП-2 |
| 1.3. | Карта границ населенных пунктов п. Северный и д. Светлая Протока М 1:5000 | ГП-3 |
| 1.4. | Карта границ функциональных зон п. Северный и д. Светлая Протока с отображением параметров их планируемого развития М 1:5000 | ГП-4 |
| Материалы по обоснованию проекта Генерального плана |  |  |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана (пояснительная записка) | ПЗ-2 |
| 2. | Графические материалы |  |
| 2.1. | Карта комплексной оценки современного состояния территории Северного сельского поселения М 1:50000 | ГП-5 |
| 2.2. | Карта комплексной оценки современного состояния территории п. Северный и д. Светлая Протока М 1:5000 | ГП-6 |
| 2.3. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и зон действия поражающих факторов, возможных аварий на транспортных коммуникациях М 1:50000 | ГП-7 |

Содержание

1. Цели и задачи территориального планирования	6

1.1. Общие положения	6

1.2. Цели и задачи территориального планирования Северного сельского поселения	7

1.3. Прогноз численности населения	11

1.4. Интересы Российской Федерации, Томской области, МО «Александровский район» при осуществлении территориального планирования Северного сельского поселения	12

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения	12

2.1. Архитектурно-планировочное  решение	14

2.2. Предложения по оптимизации территориального устройства Северного сельского поселения	16

2.3. Функциональное зонирование	17

2.4. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещение на территории Северного сельского поселения объектов капитального строительства	18

2.4.1. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной  инфраструктуры	18

2.4.2. Мероприятия по обеспечению территории поселения объектами транспортной инфраструктуры	20

2.4.3. Мероприятия по обеспечению территории поселения объектами жилищного строительства	21

2.4.4. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры	22

2.4.5. Мероприятия по обеспечению территории поселения местами массового отдыха жителей, благоустройство и озеленение	23

2.4.6. Предложения по обеспечению территории поселения объектами специального назначения	23

2.5. Мероприятия по охране окружающей среды	24

2.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	25

3. Заключение	26

4. Основные технико-экономические показатели	27

- 1. Цели и задачи территориального планирования

- 1.1. Общие положения

Территориальное планирование Северного сельского поселения Александровского района Томской области осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана поселения и внесения в него изменений.

Генеральный план муниципального образования Северное сельское поселение выполнен на основании  Муниципального контракта № 0165300011112000007-01188161-02 от 04.02.2013 г.

Генеральный план Северного сельского поселения  разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 	Законом Томской области от 11.01.2007 № 9-03 «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Томской области», Законом об общих принципах организации местного самоуправления в РФ от 06.10. 2003г. №131-ФЗ;  реализуется в границах, предусмотренных Законом Томской области от 15.10.2004 N 227-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Александровского района», утверждённым Постановлением Государственной Думы Томской области от 30.09.2004 № 1487.

Основной целью Генерального плана Северного сельского поселения является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного устойчивого развития муниципального образования как единой градостроительной системы.

Устойчивое развитие территории сельского поселения – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами

Генеральный план Северного сельского поселения содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карты территориального планирования сельского поселения, п. Северный и д. Светлая Протока.

В положении о территориальном планировании согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации должны быть отражены:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Карты территориального планирования муниципального образования включают в себя:

- Карту анализа современного состояния территории Северного сельского поселения;

- Карту Генерального плана Северного сельского поселения с отображением границ населенных пунктов, объектов капитального строительства местного значения, а также федерального и регионального значения;

- Карту границ функциональных зон с отображением параметров развития указанных зон;

- Карту территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспортных коммуникациях;

- Карту анализа современного состояния территории п. Северный и д. Светлая Протока;

- Карту Генерального плана п. Северный и д. Светлая Протока.

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования, следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта Генерального плана, подготовленными в текстовой форме и графической форме, которые включают:

- Анализ состояния территории Северного сельского поселения, проблемы и направление ее комплексного развития;

- Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и воздействия их последствий отражены в составе специального раздела.

Проект разработан на основе топографических планов масштаба 1:100000.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

Исходный год – 2013 г.

- расчётный срок, на который рассчитаны все планируемые мероприятия, - 2033 г.;

- первая очередь, на которую планируются первоочередные мероприятия, - 2023 г.

- 1.2. Цели и задачи территориального планирования Северного сельского поселения

Территориальное планирование Северного сельского поселения осуществляется в соответствии с целями развития сельского поселения, установленными в документах планирования социально-экономического развития поселения и МО «Александровский район».

Генеральный план определяет основные направления реализации государственной и региональной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий муниципального образования.

Главная экономическая идея Генерального плана – расширение территорий активной хозяйственной деятельности с возобновлением утраченных направлений производственной деятельности:

- рыбодобыча, рыбопереработка;

- лесозаготовка и первичная лесопереработка;

- производство кедрового масла;

- заготовка дикоросов;

- предоставлению услуг населению;

- строительные услуги.

Главная градостроительная идея Генерального плана – оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, улучшение градостроительной и экологической ситуации, сохранение природно-экологического каркаса территории.

Общей целью проекта Генерального плана является разработка комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, на улучшение качества жизни населения и экономики поселения, интегрирование Северного сельского поселения в экономику Александровского района.

Задачи территориального планирования Северного сельского поселения:

- создание условий для устойчивого развития территории поселения;

- создание градостроительных предпосылок для эффективного использования производственных, природных, в т.ч. земельных ресурсов;

- определение назначения территорий поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- определение конкурентоспособного потенциала поселения за счёт наращивания сравнительных преимуществ в различных областях хозяйственной деятельности;

- обеспечение реализации полномочий органов местного поселения;

- определение новых источников экономического роста поселения;

- реализация программ социально-экономического развития Томской области, МО «Александровский район»;

- создание условий для реализации интересов Российской Федерации и Томской области с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории поселения;

- создание градостроительных предпосылок для снижения объемов маятниковой трудовой миграции населения муниципального образования;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли и отдыха;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории поселения.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, областных и районных целевых программ, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

Генеральный план Северного сельского поселения увязывает запланированные государственные, региональные и муниципальные капитальные инвестиции. Он включает определение конкретных объектов, строительство которых в долгосрочном периоде необходимо для государственных и муниципальных нужд, связанных с осуществлением органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в соответствующих сферах управления, в целях взаимно согласованного решения задач социально-экономического развития, определенных в долгосрочных отраслевых, региональных и муниципальных стратегиях развития.

Показатели развития муниципального образования, заложенные в проекте, являются  результатом исследований и обобщением прогнозов, предложений и намерений органов государственной власти Томской области, различных структурных подразделений администрации Томского района, поселения, иных организаций.

При подготовке проекта Генерального плана приняты во внимание материалы:

- Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Северного сельского поселения за 2006-2011 годы, размещенные на сайте Федеральной службы Государственной статистики.

- Схема территориального планирования Томской области, выполненная по заказу Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области, ФГУП «Рос НИПИ Урбанистики» (г. Санкт-Петербург), утвержденная постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а.

- Проект Схемы территориального планирования Александровского района Томской области, разработанный в 2011 году ФГУП «Рос НИПИ Урбанистики» (г. Санкт-Петербург).

- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года.

- Стратегия развития Томской области до 2020 года.

- Стратегия развития транспортной системы Томской области в 2008-2025 гг.

- Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Томской области до 2014 года».

- ОЦП «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года», (утверждена Законом Томской области от 15.03.2006 № 52-ОЗ).

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года».

- Региональная программа «Улучшение инвестиционного климата в Томской области на период 2011 – 2014 годов».

- Долгосрочная целевая программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

- Районная долгосрочная целевая программа «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»

- Целевая программа «Дошкольное образование в Александровском районе» на 2011-2013 годы

- Ведомственная целевая программа «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в  учреждениях дополнительного образования детей Александровского района в 2013 году»

- Ведомственная целевая программа «Содействие функционированию дошкольных образовательных учреждений Александровского района в 2013 году»

- Ведомственная целевая программа «Создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений Александровского района в 2013 году»

- Районная долгосрочная  целевая программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых  домов  на территории Александровского района в 2012-2014 годах»

- Районная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013 -2015 годы и на период до 2020 года»

- Районная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского  района на 2011-2013 годы»

- Районная долгосрочная целевая программа «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2011-2015 годы»

- Районная долгосрочная целевая программа «Модернизация пищеблоков в учреждениях общего и дошкольного образования Александровского района»

- Районная долгосрочная  целевая программа «Развитие рыбной промышленности  в  Александровском районе на 2012-2020 годы»

- Районная долгосрочная целевая программа «Социальное развитие сел Александровского района на 2011-2013 годы»

- Районная долгосрочная целевая программы «Социальная поддержка населения Александровского района на 2011-2013 годы»

- Районная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2012-2014 годы»

- Районная долгосрочная  целевая программа «Модернизация здравоохранения на территории Александровского района на 2011-2013годы»

- Целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Северного сельского поселения  на 2013 -2015 годы и на перспективу до 2020 года»

- Долгосрочная целевая программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Северного сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2011 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года».

Также использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Томской области, администрации муниципального образования Александровский район  и прочих организаций.

Материалы Генерального плана могут быть использованы при разработке проектов планировки и застройки сельских микрорайонов, комплексных программ социально-экономического развития, отраслевых схем развития систем инженерно-транспортного оборудования поселения, а также при выборе площадок под строительство производственных и социальных объектов местного, районного и областного значения.

- 1.3. Прогноз численности населения

При составлении прогноза численности населения Генеральным планом учтена сложившаяся в сельском поселении демографическая ситуация, комплексный потенциал сельского поселения, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в Северном сельском поселении в 2008-2012 гг. показатели численности населения поселения.

| Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северное сельское поселение | 168 | 171 | 169 | 163 | 161 |

Основным фактором, определяющим движение населения в Северном сельском поселении, являются миграционные процессы. Естественный прирост складывается из показателей рождаемости и смертности, имеет близкие к нулевым значения.

Схемой территориального планирования Александровского района демографическая ситуация на перспективу до 2035 г. оценена как потенциально имеющая тенденцию к стабилизации и увеличению показателя численности населения.

Соответственно в Северном сельском поселении на расчетный срок проекта также прогнозируется стабилизация  и незначительный рост численности населения. Возрастная структура населения на 2023 и 2033 гг. определена с учетом трендов оптимистического варианта прогноза Росстата по регионам страны, представленном в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года».

Исходя из оценки социально-экономического потенциала поселения, проектом прогнозируется незначительное сокращение численности населения  на первую очередь реализации Генерального плана с последующей стабилизацией и незначительным увеличением на расчетный срок. Данное увеличение численности произойдет в основном за счет притока мигрантов, связанного с реализацией  потенциальных возможностей развития территории сельского поселения.

Перспективные демографические показатели

| Показатель | 2012 год | 2023 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, человек | 161 | 155 | 170 |
| из них в возрасте |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 11,8 | 13,9 % | 16,8 % |
| трудоспособном | 70,8 | 67,9 % | 61,8 % |
| старше трудоспособного | 17,4 | 18,2 % | 21,4 % |

- 1.4. Интересы Российской Федерации, Томской области, МО «Александровский район» при осуществлении территориального планирования Северного сельского поселения

Учет интересов Российской Федерации, Томской области, МО «Александровский район», сопредельных с Северным СП муниципальных образований в Генеральном плане Северного сельского поселения осуществляется следующими мероприятиями по территориальному планированию:

- Реализацией основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализацией основных решений документов территориального планирования Томской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализацией стратегии социально-экономического развития МО «Александровский район», целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Учётом интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Северного  сельского поселения.

- 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения

Настоящий раздел содержит варианты решения задач территориального планирования Северного сельского поселения, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, для реализации полномочий органов местного самоуправления Северного сельского поселения.

Содержание разделов и схем Генерального плана муниципального образования в рамках полномочий органов местного самоуправления определяет круг проблем и проектных мероприятий, направленных на их решение.

Согласно ст. 14 и 14.1 от 06.10. 2003г. №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселения помимо предложений по административно-территориальному устройству относятся предложения по размещению на территории муниципального образования объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- предложения по обеспечению населения поселения объектами жилой инфраструктуры:

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- предложения по обеспечению населения поселения услугами связи, общественного питании, торговли и бытового обслуживания:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- предложения по обеспечению населения поселения объектами библиотечного обслуживания, учреждениями культуры, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- предложения по обеспечению населения объектами массового отдыха жителей, благоустройство и озеленение территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- предложения по обеспечению территории поселения местами сбора бытовых отходов:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- предложения по обеспечению территории поселения местами захоронения:

- организация ритуальных услуг, содержание мест захоронения;

- предложения по обеспечению территории поселения мерами пожарной безопасности:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.

## 2.1. Архитектурно-планировочное  решение

Социально-экономическое развитие Александровского района в целом, согласно Схеме территориального планирования Томской области, и Северного сельского поселения в частности на перспективу определяется удаленностью от основного экономического, административного, социального центра области – г. Томска и сдержанным по этой причине развитием агломеративных процессов.

Поселение  при своем невыгодном расположении вне зон агломерации имеет невысокую привлекательность для создания новых  жилых зон как для постоянного, так и сезонного проживания. Высокий ресурсный потенциал – полезные ископаемые, леса, объекты водного фонда – остается основным источником обеспечения устойчивого развития поселения при эффективной организации хозяйственной деятельности.

Градостроительные предложения и решения настоящего Генерального плана направлены на:

- совершенствование транспортного каркаса, обеспечение надежной доступности населенных пунктов;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, что в градостроительном отношении означает применение на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды;

- развитие населенных пунктов поселения, ориентированное комплексную реконструкцию уже освоенных территорий.

Проектное развитие Северного сельского поселения предусматривает:

- преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон населенных пунктов в соответствии с нормативными требованиями экологической безопасности; упорядочение и четкое разграничение урбанизированных территорий на жилые, производственные и рекреационные зоны;

- установление границ населенных пунктов п. Северный и д. Светлая Протока;

- развитие рекреационной зоны;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктур (строительство и реконструкция автодорог);

- развитие инфраструктуры социального обслуживания населения.

Выявленные конфликтные точки и зоны Северного сельского поселения:

- Застроенные территории д. Светлая Протока располагаются на затопляемых и  подтопляемых территориях.

- Застроенные территории п. Северный сильно заболочены и подтоплены.

- Транспортная труднодоступность территории населенных пунктов поселения.

- Износ оборудования основных объектов инженерного обеспечения поселения.

- Низкое качество питьевой воды.

- Отсутствие полноценной инженерной инфраструктуры.

- Недостаточное благоустройство  районов жилой  застройки.

- Неполный спектр объектов социального обслуживания.

- Отсутствие благоустроенных рекреационных зон.

Проектные предложения Генерального плана направлены, в том числе, на решение перечисленных проблем градостроительными средствами.

Основу планировочной структуры поселения составляет существующая сеть улиц и дорог местного значения. Основные планировочные оси на перспективу сохраняются.

Архитектурно-планировочное решение, принятое Генеральным планом, построено на принципе максимального использования и сохранения имеющегося природно-рекреационного потенциала и органичного включения каждого отдельного компонента в архитектурно-пространственную систему проектируемой территории.

Перспективные направления архитектурно-градостроительной деятельности:

- Сохранение общей масштабности существующих планировочных элементов.

- Обеспечение транспортной и планировочной связности территорий населенных пунктов.

- Усиление функции общественно-деловых зон в соответствии со сложившимся транспортным каркасом и системой зеленых насаждений общего пользования.

- Развитие зоны жилой и общественно-деловой застройки путем реконструкции существующих объектов.

- Создание объектов рекреационного и спортивного назначения.

## 2.2. Предложения по оптимизации территориального устройства Северного сельского поселения

Границы и статус Северного сельского поселения установлены Законом  Томской области от 15.10.2004 N 227-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Александровского района», утверждённым Постановлением Государственной Думы Томской области от 30.09.2004 № 1487.

Согласно проекту кадастрового деления территории МО «Александровский район» границы населенного пункта п. Северный совпадают с границами кадастрового квартала с кадастровым номером  70:01:0000008; границы населенного пункта д. Светлая Протока совпадают с границами кадастрового квартала с кадастровым номером 70:01:0000007. Границы кадастровых кварталов по населенным пунктам проводились по утвержденной черте. При отсутствии утвержденной черты она наносилась по согласованию с комитетом по земельным ресурсам и землеустройству района.

До настоящего времени границы населенных пунктов Северного сельского поселения так и не были утверждены в установленном порядке.

Генеральным планом предлагается установить границы населенного пункта п. Северный по границам кадастрового квартала 70:01:0000008. Площадь поселка Северный в проектируемых границах составит 43,795 га.

Генеральным планом предлагается установить границы населенного пункта д. Светлая Протока по границам кадастрового квартала 70:01:0000007. Площадь деревни Светлая Протока в проектируемых границах составит 26,575 га.

Мероприятия по изменению территориального устройства

Северного сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поселок Северный | I очередь | Администрация Северного сельского поселения |
| 1.1. | Установление границ п. Северный в соответствии с отображением на карте Генерального плана |  |  |
| 1.2. | Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ п. Северный | I очередь |  |
| 2. | Деревня Светлая Протока | I очередь |  |
| 2.1. | Установление границ д. Светлая Протока в соответствии с отображением на карте Генерального плана |  |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ д. Светлая Протока | I очередь |  |

## 2.3. Функциональное зонирование

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ Генеральным планом предусматривается упорядочение сложившегося функционального зонирования  на основе опорной застройки и территориальное развитие функциональных зон на свободных от застройки территориях.

Параметры развития функциональных зон в границах п. Северный

| Наименование функциональной зоны | Существующее положение, га | % | Проектное решение, га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 15,56 | 35,54 | 15,56 | 35,54 |
| Общественно-деловая зона | 1,92 | 4,38 | 2,59 | 5,91 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 0,43 | 0,98 | 0,8 | 1,83 |
| Рекреационная зона | - | - | 0,39 | 0,89 |
| Залесенные территории | 4,74 | 10,84 | 4,74 | 10,84 |
| Территории общего пользования (береговые, приречные, заболоченные) | - | - | 5,49 | 12,53 |
| Производственная зона | - | - | 6,97 | 15,9 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 1,07 | 2,44 | 2,18 | 4,98 |
| Улично-дорожная сеть | 4,3 | 9,82 | 5,075 | 11,58 |
| Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 15,775 | 36,0 | - | - |
| Всего | 43,795 | 100 | 43,795 | 100 |

Параметры развития функциональных зон в границах д. Светлая Протока

| Наименование функциональной зоны | Существующее положение, га | % | Проектное решение, га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 7,15 | 26,9 | 7,15 | 26,9 |
| Водные объекты | 1,72 | 6,48 | 1,72 | 6,48 |
| Производственная зона | 0,25 | 0,94 | 0,71 | 2,67 |
| Территории общего пользования (береговые, приречные, заболоченные) | - |  | 7,4 | 27,84 |
| Зона сельскохозяйственного использования | - |  | 7,55 | 28,41 |
| Улично-дорожная сеть | 1,12 | 4,21 | 2,045 | 7,7 |
| Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 16,335 | 61,47 | - | - |
| Всего | 26,575 | 100 | 26,575 | 100 |

Данные в таблицах получены путем картографических обмеров.

- 2.4. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещение на территории Северного сельского поселения объектов капитального строительства

- 2.4.1. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной  инфраструктуры

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция водопроводных сетей с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных коммуникаций в случае возобновления действия ООШ |  |  | I очередь – расчетный срок |
| 1.2. | Монтаж водоочистных установок заводского изготовления на действующих водозаборных сооружениях п. Северный и д. Светлая Протока |  |  | I очередь |
| 1.3. | Ремонт водонапорных башен |  |  | I очередь – расчетный срок |
| 1.4. | Выявление запасов подземных вод питьевого качества |  |  | I очередь – расчетный срок |
| 1.5. | Разработка и реализация программы развития системы водоснабжения Северного сельского поселения |  |  | I очередь – расчетный срок |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство автономных локальных и индивидуальных систем канализации в районах существующей жилой застройки |  |  | I очередь– расчетный срок |
| 2.2. | Дождевая канализация: организация водостоков (лотков, кюветов, перепускных труб) в рамках реконструкции улично-дорожной сети п. Северный и д. Светлая Протока |  |  | I очередь– расчетный срок |
| 2.3. | Защита от затопления д. Светлая Протока: превентивные мероприятия |  |  | I очередь– расчетный срок |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Реконструкция тепловых сетей коммуникаций в случае возобновления действия ООШ, а также возобновление действия котельной | I очередь – расчетный срок |  |
| 3.2. |  | Установка приборов учета тепловой энергии | I очередь |  |
| 3.3. |  | Повышение тепловой защиты зданий, строений сооружений при ремонте (установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления и термостатических регуляторов на радиаторы, установка доводчиков на входные и наружные двери, автоматических проветривателей на окна) | I очередь – расчетный срок |  |
| 3.4. |  | Замена системы отопления на более эффективные и современные регистры | I очередь – расчетный срок |  |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение аварийного дизель-генератора |  |  | I очередь |
| 5.2. | Замена опор ЛЭП, находящихся в аварийном состоянии |  |  | I очередь – расчетный срок |
| 5.3. | Замена изношенных электрических сетей |  |  | I очередь – расчетный срок |
| 5.4. | Организация и установка индивидуальных и коллективных приборов учета энергоресурсов на объектах жилищного фонда |  |  | I очередь |
| 5.5. | Организация и установка приборов учета энергоресурсов на объектах ЖКХ |  |  | I очередь |
| 5.6. | Реконструкция систем уличного освещения с переводом на высокоэффективные источники света |  |  | I очередь |
| 5.7. | Развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов в случае роста энергопотребления |  |  | I очередь – расчетный срок |
| 6. Связь |  |  |  |  |
| Развития телекоммуникационных сетей |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Развитие широкополосного доступа к сети Интернет xDSL | I очередь – расчетный срок |  |
| 6.2. |  | Развитие транспортной сети передачи данных | I очередь – расчетный срок |  |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB модернизация оборудования телепередатчиков | I очередь – расчетный срок |  |
| Развитие почтовой связи |  |  |  |  |
| 6.4. |  | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Расчётный срок |  |

- 2.4.2. Мероприятия по обеспечению территории поселения объектами транспортной инфраструктуры

Перспективы развития инфраструктуры внешнего транспорта Северного сельского поселения направлены на обеспечение круглогодичных транспортных связей населенных пунктов поселения с населенными пунктами внешней системы расселения, в том числе, с административным центром района – селом Александровским.  Предлагается  реконструкция автодороги муниципального значения, связывающей п. Северный и переправу Колтогорск-Медведево с устройством твердого дорожного покрытия, принятие совместного решения с  органами местного самоуправления Александровского района о необходимости возобновления вертолетных пассажироперевозок.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети Северного сельского поселения, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети, мероприятия по устройству подъездных дорог к местам массового отдыха жителей поселения, местам захоронения.

В основе проектной уличной сети сел лежит существующая структура улиц, существующие главные улицы сохраняют свое значение на расчетный срок. Предусмотрено их благоустройство – устройство гравийного, а в перспективе, асфальтобетонного покрытия проезжей части, ремонт тротуаров; на второстепенных жилых улицах предлагается постепенная замена грунтовых покрытий на гравийное.

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализа ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция автодороги «п. Северный – переправа Колтогорск-Медведево» с устройством асфальтобетонного покрытия | км | 13,4 | Северное сельское поселение | Мероприятие СТП Александровского района Томской области: Строительство и капитальный ремонт дорожного полотна | I очередь |
| 2 | Реконструкция проезжей части с улучшенным покрытием и благоустройством улиц | км | 1,27 | п. Северный: ул. Центральная, ул. Береговая | строительство | I очередь - Расч. срок |
| 3 | Устройство проезжей части с твердым покрытием и благоустройством улиц | км | 1,49 | п. Северный: ул. Школьная, ул. Дорожная; д. Светлая Протока: ул. Обская | строительство | Расч. срок |
| 4 | Устройство проезжей части с твердым покрытием | км | 1,34 | п. Северный: ул. Новая, ул. Лесная, ул. Сургелова, ул. Сибирская | строительство | Расч. срок и за расч. сроком |
| 5 | Устройство проезжей части с гравийным покрытием | км | 1,7 | Автодорога, ведущая к кладбищу; автодорога, ведущая к полигону ТБО | строительство | I очередь - Расч. срок |

- 2.4.3. Мероприятия по обеспечению территории поселения объектами жилищного строительства

Согласно ст. 14 и 14.1 от 06.10. 2003 г.  № 131- ФЗ к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по  обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

В порядке решения этих вопросов основными мероприятиями являются:

- реализация жилищной программы с учетом конкретных условий поселения;

- освоение свободных территорий под жилищное строительство;

- выделение земельных участков под индивидуальную застройку всем желающим;

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

- решение полноценного инженерного благоустройства жилищного фонда с целью создания привлекательной среды обитания для населения и закрепления его по месту жительства, создание условий для притока молодых специалистов.

В связи с сокращением населения значительные по площади территории жилых кварталов п. Северный и д. Светлая Протока заняты неиспользуемыми, ветхими и полуразрушенными жилыми и хозяйственными постройками. Данные территории предназначены для рекультивации с последующим использованием под новую жилую застройку (по потребности), а также для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Перечень мероприятий по обеспечению Северного сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение условий для повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно- гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения | I очередь - расчётный срок |
| 2 | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда | I очередь - расчётный срок |
| 3 | Комплексное благоустройство жилых кварталов | I очередь - расчётный срок |
| 4 | Рекультивация территорий неиспользуемых участков с ветхим жильем | I очередь - расчётный срок |
| 5 | Освоение свободных от застройки территорий площадью 0,75 га, определенных Генеральным планом под строительство 0,3 тыс. м2 индивидуального жилья | I очередь - расчётный срок |

- 2.4.4. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания и представляемых услуг и сервиса.

Генеральным планом закрепляется идея развития сети объектов социальной инфраструктуры Северного сельского поселения путем реконструкции существующих зданий с целью более полного и экономичного использования полезных площадей.

На проектные этапы Генерального плана в поселении необходимо предусмотреть возможность возобновления деятельности объектов образования на базе существующего здания школы.

При условии реконструкции данного объекта, возможно использование помещений здания для размещения, в том числе, группы временного пребывания детей дошкольного возраста, организации спортзала или спорткласса, кабинетов общего образования и дополнительного образования, возобновление работы столовой.

Перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Сроки реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Образование |  |  |  |  |
| 1.1. | Возврат в систему образования здания МОУ «ООШ п. Северный» - организация группы дошкольного образования на 12 мест и спортивного зала | п. Северный, ул. Школьная, 6 | I очередь расч. срок | реконструкция |
| 2. Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |
| 2.1. | Оборудование спортивных площадок | п. Северный, д. Светлая Протока | I очередь | строительство |
| 3. Объекты культуры |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт помещений КСЦ «Досуг» | п. Северный, ул. Дорожная, 4 | расч. срок | ремонт |
| 4. Объекты коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1. | Приспособление здания недействующего магазина под гараж для пожарной машины | п. Северный, ул. Дорожная, 2 | I очередь | реконструкция |

- 2.4.5. Мероприятия по обеспечению территории поселения местами массового отдыха жителей, благоустройство и озеленение

Развитие рекреации в Северном сельском поселении подразумевает проведение мероприятий по сохранению естественных ландшафтов территории, выбор и обустройство мест массового отдыха и купания у наиболее приспособленных для этих целей водоемов.

Развитие территорий рекреационного озеленения предлагается за счет проведения мероприятий по реконструкции зеленых насаждений в границах населенных пунктов поселения  - формовочная и санитарная обрезка, демонтаж аварийных и сорных деревьев, подсадка  саженцев деревьев и кустарника.

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование учреждений | Един изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оборудование мест купания | га | 0,08 | Озеро (между населенными пунктами), водоток Светлая Протока | Строительство, благоустройство | I очередь |
| 5 | благоустройство территории КСЦ «Досуг» | га | 0,36 | п. Северный, ул. Дорожная, 4 | Благоустройство | I очередь - расч.срок |
| 7 | оказание содействия размещению на территории поселения или приспособлению существующих строений под объекты рекреационного обслуживания |  |  |  |  | I очередь - расч.срок |

- 2.4.6. Предложения по обеспечению территории поселения объектами специального назначения

Генеральным планом предлагается разработка схемы сбора и транспортировки бытовых отходов с территории поселения для обеспечения рациональной системы накопления, хранения, регулярного вывоза отходов, а также уборки территорий населенных пунктов с соблюдением требований «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88). В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и использование вторичных ресурсов.

Система вывоза отходов с территории Северного поселения для утилизации на существующую санкционированную поселенческую свалку ТБО сохраняется.

Исходя из нормы накопления бытовых отходов 225 кг на 1 человека в год,  объем бытовых отходов на расчетный срок Генерального плана составит 38,25  тонн в год.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится содержание мест захоронения.

Существующая система организации и содержания мест захоронения сохраняется. Планируются работы по благоустройству территорий кладбища: уборка и очистка, устройство мест сбора мусора.

## 2.5. Мероприятия по охране окружающей среды

Для размещения на территории поселения объектов капитального, в том числе жилищного, строительства необходимо проведение следующих мероприятий по оптимизации экологической обстановки:

Воздушный бассейн:

- разработка проектов санитарно-защитных зон для существующих предприятий нефте-газодобывающей отрасли.

Поверхностные и подземные воды:

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения, соблюдение режимов зон охраны источников водоснабжения;

- исключение случаев сброса в водотоки недостаточно очищенных стоков;

- соблюдение правил водопользования в границах водоохранной зоны;

- производство работ по предотвращению затопления и подтопления территории д. Светлая Протока;

- проведение детальных инженерно-геологических изысканий с целью определения литологии грунтов, уровня и характеристики горизонтов грунтовых вод, а также  прогноза возможного их загрязнения.

Защита почв:

- разработка схемы санитарной очистки проектируемой территории с соблюдением требований «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88);

- выявление и рекультивация территорий несанкционированных свалок.

Зеленые насаждения:

- формирование системы зеленых насаждений с включением в её структуру существующих лесных массивов;

- сохранение естественного ландшафта в пойме водотоков и озер с сокращением площадей заболоченных участков путем расчистки староречий, при предварительном инженерно-экологическом обосновании, соответствующих гидрологических и гидрогеологических исследованиях.

Экологическая безопасность:

- развитие системы экологического мониторинга за состоянием атмосферы, поверхностных и подземных вод, почв.

## 2.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера,

а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть

при разрушении потенциально опасных объектов

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. Проведение аварийно – спасательных работ |  |
| 1.1 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения |
| 1.2 | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения |
| 2. Противопожарные мероприятия на территории поселения |  |
| 2.1 | Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности |
| 2.2 | Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности |
| 2.3 | Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением |
| 2.4 | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара |
| 2.5 | Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре |
| 2.6 | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний |
| 2.7 | Противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов |
| 2.8 | Мониторинг пожарной опасности в лесах |
| 2.9 | Разработка планов тушения лесных пожаров |
| 3. Лечебно-эвакуационное обеспечение |  |
| 3.1 | Создание необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества |
| 3.2 | Заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение) |
| 3.3 | Обеспечение готовности транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием |
| 3.4 | Координация действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами |
| 3.5 | Определение пунктов сбора, лечебных учреждений и обеспечение их готовности к принятию пораженных |
| 3.6 | Обеспечение взаимодействия между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС |

# 3. Заключение

Разработка Генерального плана Северного сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Реализация Генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правовое регулирование, прямые и косвенные методы бюджетной поддержки, механизмы организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию Генерального плана, включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

В проект Генерального плана Северного сельского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития и пр. Порядок внесения изменений в Генеральный план Северного сельского поселения установлен  Градостроительным кодексом РФ.

# 4. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | I очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория муниципального образования в установленных границах | га | 57904 | 57904 | 57904 |
| 2. | Территория населенных пунктов | га | 70,37 | 70,37 | 70,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | п. Северный | га | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| 2.1.1. | Жилые зоны | га | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
| 2.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 1,92 | 2,59 | 2,59 |
| 2.1.3. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,43 | 0,8 | 0,8 |
| 2.1.4. | Рекреационная зона | га | - | 0,39 | 0,39 |
| 2.1.5. | Залесенные территории | га | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| 2.1.6. | Территории общего пользования (береговые, приречные, заболоченные) | га | - | 5,49 | 5,49 |
| 2.1.7. | Производственная зона | га | - | 6,97 | 6,97 |
| 2.1.8. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1,07 | 2,18 | 2,18 |
| 2.1.9. | Улично-дорожная сеть | га | 4,3 | 5,075 | 5,075 |
| 2.1.10. | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 15,775 | - | - |
| 2.2. | д. Светлая Протока | га | 26,57 | 26,57 | 26,57 |
| 2.2.1. | Жилые зоны | га | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
| 2.2.2. | Водные объекты | га | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2.2.3. | Производственная зона | га | 0,25 | 0,71 | 0,71 |
| 2.2.4. | Территории общего пользования (береговые, приречные, заболоченные) | га | - | 7,4 | 7,4 |
| 2.2.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | 7,55 | 7,55 |
| 2.2.6. | Улично-дорожная сеть |  | 1,12 | 2,045 | 2,045 |
| 2.2.7. | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность |  | 16,335 | - | - |
| 3. | Население | чел. | 161 | 155 | 170 |
| 4. | Жилой фонд | тыс.м2 | 4,1 | 3,97 | 4,32 |
| 4.1. | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| 5. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 5.1. | Школа (ООШ) с группой дошкольного образования | объект | - | 1 | 1 |
| 5.2 | ФАП | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.3. | Аптечный пункт | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.4. | Сельский дом культуры | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.5. | Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.6. | плоскостные сооружения | объект | - | 1 | 1 |
| 5.7. | Узел связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.8. | Почтовое отделение | объект | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. | Автодороги муниципального (районного) значения | км | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 6.2. | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
| - | протяженность улиц и дорог с твердым покрытием | км | - | 2,97 | 5,8 |
| 7. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 7.1. | Водопотребление |  |  |  |  |
| - | Среднесуточный расход воды | м3/сут. | 6,2 | 16,7 | 40,8 |
| - | Норма водопотребления | л/сут. | 18 | 50 | 190/50 |
| 7.2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| - | Суммарный расход сточных вод | м3/сут. | - | - | 32,3 |
| 7.3. | Связь |  |  |  |  |
| - | Монтированная емкость | номеров | 55 | 55 | 55 |
| 7.4. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| - | Электрические нагрузки потребителей | кВт | 92,5 | 91 | 95 |
| 7.5. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | расход тепла | МВт/Гкал/ч | - | - | 1,7621 1,5134 |